空气波压力循环治疗仪（二类）

- 具有一键飞梭的操作模式

- 柜式一体机型，推车设计带锁止万向轮

- 可连续工作时间≥8小时以上

- 工作噪声：设备正常工作时噪声应≤65dB(A)；

- 治疗时间：1～99min可调，调节步长为1min，定时误差≤±2%，最大≤±1min

- 空气压力+神经肌肉电刺激

- 配置4腔充气，

- 空气波充气模式：≥5种充气模式；

- 空气波压力范围：5kPa～25kPa可调，调节步长1kPa

- 空气波配备紧急制动按钮

- 电疗输出频率0～900Hz，误差为±10%，1～99级无纲常数调节；

- 电疗输出波形：至少包含无序波、菱形波、矩形波和钟形波4种波形；

- 电疗最大输出幅度有效值≤25V；

- 电疗输出强度：1～99级无纲常数调节；

- 电疗比率：1～99级无纲常数调节；

- 电疗脉冲宽度：包含0.15ms～100ms（含两端值）；